Автор: Шалаков Тимофей 9САД-3.22

Разбор демонстрационного экзамена 2026 по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, адаптированный под ОС Debian 13

Красноярск, 2025 г.

АННОТАЦИЯ

На	Debian	13	некоторые	пакеты	отсутствуют	и	их	придется устанавливать вручную (в гайде описаны какие).

Рекомендации по заданиям:

! Задание 8 можно выполнить сразу с заданием 2 (динамическая трансляция адресов)

Все остальное можно делать по порядку.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

В силу развития Debian 13 были изменены некоторые пакеты и их версии, соответственно изменились методы и принципы использования данного программного обеспечения:

- В разборе nmtui был заменен на ifupdown (networking)

(исключением является GRE-туннель, он по прежнему на nmtui)

- iptables был заменен на nftables

- Файл /etc/sysctl.conf переехал в /etc/sysctl.d/sysctl.conf

(примечание: файл по умолчанию пустой, правила теперь придется писать самостоятельно)

- login заменен на su

- bind усложнили удалением комментариев и стандартных файлов

Комментарий от автора

Debian 13 претерпел колоссальное количество изменений, добавилось много новых усложнений — теперь придется отказаться от старых принципов работы... Нужно адаптироваться к новому ПО, ведь «хороший сисадмин тот, который может быстро разобраться с тем, с чем никогда не имел дела» =)

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СТЕНДА

Создадим в PNetLab такую схему:

  - Net: cloud_nat

  - ISP: 1 CPU, 1024 RAM, 3 Ethernet

  - HQ-RTR: 1 CPU, 1024 RAM, 4 Ethernet

  - BR-RTR: 1 CPU, 1024 RAM, 2 Ethernet

  - HQ-SRV: 1 CPU, 1024 RAM, 1 Ethernet

  - HQ-CLI: 1 CPU, 1024 RAM, 1 Ethernet

  - BR-SRV: 1 CPU, 1024 RAM, 1 Ethernet

Все устройства на базе Linux Debian 13.

ВНИМАНИЕ!!! ТО ЧТО ОПИСАНО НИЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

ПРОДЕЛАТЬ НА ВСЕХ УСТРОЙСТВАХ!!!

На экране входа в пользователя вводим стандартные данные учетной записи root. Пароль Test123.

Первым делом открываем терминал

И редактируем репозиторий через редактор nano

Для тех у кого не работает инет в пинете надо открыть конфиг nano

/etc/resolv.conf и nameserver поменять на 8.8.8.8 или если стоит search полностью стереть строку и вписать nameserver 8.8.8.8

НА 10 ПУНКТЕ МОЖЕТ ВЫЛЕЗТИ ОШИБКА ПРИ СКАЧИВАНИИ bind9, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ПИШЕМ sudo apt-get update

Ставим комментарий на первой строчке символом #

Выходим Ctrl+X, y, Enter.

! Почему это важно?

- Это важно, потому что Debian по умолчанию использует репозиторий с локального .iso образа (CD-ROM). Так как Debian уже установлен и CD-ROM извлечен, установщик пакетов apt будет ждать образ Debian в виртуальном дисководе и брать оттуда пакеты. Но он его не дождется, и пакеты устанавливаться не начнут. Поэтому отключаем этот репозиторий на всех устройствах, чтобы установка производилась через Интернет.

МОДУЛЬ 1

  - Произведите базовую настройку устройств:

- Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя

- На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4:

  - IP-адрес должен быть из приватного диапазона, в случае, если сеть локальная, согласно RFC1918

  - Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN 100) должна вмещать не более 32 адресов

  - Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN 200) должна вмещать не менее 16 адресов

  - Локальная сеть для управления(VLAN 999) должна вмещать не более 8 адресов

  - Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 16 адресов

Зададим имена устройствам полным доменным именем:

На ISP:

На HQ-RTR:

На BR-RTR:

На HQ-SRV:

На HQ-CLI:

На BR-SRV:

Сконфигурируем IPv4.

Руководствуясь требованиями задания составим таблицу IP-адресации.

| Имя устройства | IP-адрес | Шлюз по умолчанию | Сеть |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | DHCP |  | Интернет |
|  | 172.16.1.1/28 | - | От ISP к HQ-RTR |
|  | 172.16.2.1/28 | - | От ISP к BR-RTR |
| HQ-RTR | 172.16.1.2/28 | 172.16.1.1 | От ISP к HQ-RTR |
|  | 192.168.100.1/27 | - | От HQ-RTR к HQ-SRV (VLAN100) |
|  | 192.168.100.33/28 | - | От HQ-RTR к HQ-CLI (VLAN200) |
|  | 192.168.100.49/29 | - | VLAN999 |
| HQ-SRV | 192.168.100.2/27 | 192.168.100.1 | От HQ-RTR к HQ-SRV |
| HQ-CLI | DHCP | 192.168.100.33 (DHCP) | От HQ-RTR к HQ-CLI |
| BR-RTR | 172.16.2.2/28 | 172.16.2.1 | От ISP к BR-RTR |
|  | 192.168.200.1/28 | - | От BR-RTR к BR- SRV |
| BR-SRV | 192.168.200.2/28 | 192.168.200.1 | От BR-RTR к BR- SRV |

Как мы видим, ISP, HQ-RTR и BR-RTR используют сетевую часть 172.16.*.* с маской подсети 28.

Данная сетевая часть будет использоваться для соединения между ISP и HQ- RTR, а также между ISP и BR-RTR.

Все что далее, использует сетевую часть 192.168.*.*

  - Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP:

Настройте адресацию на интерфейсах:

- Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP

- Настройте маршрут по умолчанию, если это необходимо

- Настройте интерфейс, в сторону HQ-RTR, интерфейс подключен к сети

172.16.1.0/28

- Настройте интерфейс, в сторону BR-RTR, интерфейс подключен к сети

172.16.2.0/28

- На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию портов для доступа к сети Интернет HQ-RTR и BR-RTR.

P.S. В данном задании мы сразу сделаем задание 8, чтобы не терять время.

  - Настройка	динамической	трансляции	адресов	маршрутизаторах

HQ-RTR и BR-RTR:

- Настройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов в сторону ISP, все устройства в офисах должны иметь доступ к сети Интернет

Проведем	базовую	настройку	сети	через	конфигурационный	файл

/etc/network/interfaces.

На ISP:

- auto ens3 – автоматическое включение интерфейса

- iface ens3 inet dhcp/static – тип интерфейса (динамический/статический)

- address 172.16.1.1/28 – задание IP-адреса на интерфейс

- post-up nft -f /etc/nftables.conf – исполнение команды после загрузки конфигурационного файла (в данном случае это применение настроек файла nftables)

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

СДЕЛАТЬ НА ISP, HQ-RTR И BR-RTR СТРОГО, ИНАЧЕ ИНЕТ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

Редактируем sysctl.conf

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

Применяем правила sysctl

Сделаем динамическую трансляцию адресов (проделать также на HQ- RTR, BR-RTR!)

Приводим файл к такому виду (делаем маскарадинг)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ НАПИСАНИЯ!!! ОДНА ОШИБКА И ТЫ ОШИБСЯ

Перезагружаем	службу	сети	(делать	рекомендую	почаще	на	всех устройствах, если какие-то проблемы)

Проверяем IP-адреса

В случае, если какие-то IP-адреса пропадают — перезагружаем службы NetworkManager и networking по очереди:

На HQ-RTR:

- gateway 172.16.1.1 – указание шлюза (IP-адрес предыдущего устройства, к которому подключено устройство по сети. В нашем случае это ISP.)

Выходим с файла: Ctrl+X, y, Enter.

Перезагружаем службу сети

Проверяем IP-адреса

Попробуем пингануть с ISP HQ-RTR

А также в обратную сторону

Проверим также и Интернет

На BR-RTR:

Перезагружаем службу сети

Проверяем IP-адреса

На HQ-SRV:

Перезагружаем службу сети

Проверяем IP-адреса

На HQ-CLI (временно, до 9 задания, позже он IP будет получать по DHCP):

Перезагружаем службу сети

Проверяем IP-адреса

На BR-SRV:

Перезагружаем службу сети

Проверяем IP-адреса

Рекомендую повторно проверить везде IP-адреса. Если что-то отвалилось:

  - Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

- Создайте пользователя sshuser

- Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd

- Идентификатор пользователя 2026

- Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo

без ввода пароля

- Создайте пользователя net_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и

BR-RTR

- Пароль пользователя net_admin с паролем P@ssw0rd

- При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без ввода пароля

- При настройке ОС отличных от Linux пользователь должен обладать максимальными привилегиями.

ЕСЛИ  СЛУЧАЙНО ДОПУСТИЛИ ОШИБКУ В СОЗДАНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, МОЖНО ЕГО УДАЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ КОМАНД:

rm –r /home/имя пользователя

userdel имя пользователя

После этого уже внимательно можно создать снова

Создаем пользователей sshuser на HQ-SRV и BR-SRV

Даем привилегии sudo

Ставим пароль P@$$word на пользователя sshuser

Заходим в visudo

И на HQ-SRV и на BR-SRV ОБЯЗАТЕЛЬНО в конце файла visudo

добавляем строчку

После слова sshuser нажимаем TAB, пишем ALL=(ALL:ALL), затем жмем пробел и пишем NOPASSWD:ALL

Проверяем наших пользователей sshuser

Обратим внимание, что при логине пароль не требуется

Повышаем права через sudo –i, видим что также все работает без пароля

Создаем пользователей net_admin на HQ-RTR и BR-RTR

Даем привилегии sudo

Ставим пароль P@ssw0rd на пользователя net_admin

Заходим в visudo

И на HQ-RTR и на BR-RTR ОБЯЗАТЕЛЬНО в конце файла visudo

добавляем строчку

Также все работает без пароля

  - Настройте коммутацию в сегменте HQ следующим образом:

- Трафик HQ-SRV должен принадлежать VLAN 100

- Трафик HQ-CLI должен принадлежать VLAN 200

- Предусмотреть возможность передачи трафика управления в VLAN 999

- Реализовать на HQ-RTR маршрутизацию трафика всех указанных VLAN с использованием одного сетевого адаптера ВМ/физического порта

- Сведения о настройке коммутации внесите в отчёт На HQ-RTR установим OpenvSwitch:

- Если не скачивается, выдает Игн:... Проверяем интернет.

Создаем мост на виртуальном коммутаторе

Добавляем физические интерфейсы на виртуальный коммутатор с тегами

Добавляем VLAN-интерфейсы

Отредактируем файл /etc/network/interfaces. В нем нужно будет поднять

VLAN-интерфейсы, назначить им IP-адреса, а также поднять мост

Модифицируем файл таким образом:

Перезагружаем сеть

Проверяем адресацию

Теперь попробуем пингануть HQ-SRV и HQ-CLI с HQ-RTR

Также на HQ-SRV и на HQ-CLI теперь появился интернет

  - Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и

BR-SRV:

- Для подключения используйте порт 2026

- Разрешите подключения исключительно пользователю sshuser

- Ограничьте количество попыток входа до двух

- Настройте баннер «Authorized access only». Устанавливаем SSH-сервер на HQ-SRV и BR-SRV

Редактируем конфигурацию

Раскомментируем строчку Port 22, и изменим порт на 2026

Разрешим вход только пользователем sshuser

Ограничиваем на две попытки входа

Зададим также баннер

Выходим с файла

Создадим баннер по пути /etc/ssh_banner

В баннере звездочками делаем рамку, и вписываем туда «Authorized access

only»

Тоже самое делаем и на BR-SRV.

Перезагружаем SSH

Попробуем подключиться по SSH с HQ-CLI на HQ-SRV

Пишем «yes»

Баннер отображается корректно. Вводим пароль

Как видим, все работает

  - Между офисами HQ и BR, на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-

RTR необходимо сконфигурировать ip туннель:

- На выбор технологии GRE или IP in IP

- Сведения о туннеле занесите в отчёт.

Производим настройку на HQ-RTR.

- Выбираем «Редактировать подключения»

- Выбираем «Добавить»

- Выбираем «Туннель IP»

- Задаём понятные имена «Имя профиля» и «Устройство»

- «Режим» выбираем «GRE»

- «Родительский» указываем интерфейс в сторону ISP (ens3)

- Задаём «Локальный IP» (IP на интерфейсе HQ-RTR в сторону ISP 172.16.1.2)

- Задаём «Удаленный IP» (IP на интерфейсе BR-RTR в сторону ISP 172.16.2.2)

- Переходим к «КОНФИГУРАЦИЯ IPv4», переключаем на «Вручную»

- Задаём адрес IPv4 для туннеля (10.10.0.1/30)

Выходим

Заходим в файл /etc/network/interfaces

В самом конце файла добавляем строчку для поднятия интерфейса GRE

Перезапускаем службу сети

Проверяем, что gre0 перешел в статус UNKNOWN и tun1 приобрел IP-адрес

Изменяем TTL интерфейса GRE на 64

Производим настройку на BR-RTR.

- Выбираем «Редактировать подключения»

- Выбираем «Добавить»

- Выбираем «Туннель IP»

- Задаём понятные имена «Имя профиля» и «Устройство»

- «Режим» выбираем «GRE»

- «Родительский» указываем интерфейс в сторону ISP (ens3)

- Задаём «Локальный IP» (IP на интерфейсе BR-RTR в сторону ISP 172.16.2.2)

- Задаём «Удаленный IP» (IP на интерфейсе HQ-RTR в сторону ISP 172.16.1.2)

- Переходим к «КОНФИГУРАЦИЯ IPv4», переключаем на «Вручную»

- Задаём адрес IPv4 для туннеля (10.10.0.2/30)

Выходим

Заходим в файл /etc/network/interfaces

В самом конце файла добавляем строчку для поднятия интерфейса GRE

Перезапускаем службу сети

Проверяем, что gre0 перешел в статус UNKNOWN и tun1 приобрел IP-адрес

Изменяем TTL интерфейса GRE на 64

Если тут вылезает ошибка, проверьте внимательно nmtui, не должно стоять поcле gre пробела

Попробуем пингануть с BR-RTR HQ-RTR по IP-адресу 10.10.0.1

Попробуем пингануть с HQ-RTR BR-RTR по IP-адресу 10.10.0.2

  - Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на усмотрение участника:

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах ip туннеля

- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом

- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты

- Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт.

Устанавливаем FRR на HQ-RTR и BR-RTR

Сначала настроим HQ-RTR

Зайдем в конфигурационный файл модулей FRR

Ищем строчку ospfd=no и меняем на ospfd=yes

Перезапускаем FRR

Входим в эмуляцию интерфейса FRR (аналог Cisco)

Входим в режим конфигурации терминала

Входим в режим конфигурации OSPF

Задаем ID для маршрутизатора (1.1.1.1)

Объявляем локальные сети офиса HQ (сеть VLAN100 и VLAN200) и сеть

GRE-туннеля

Настройка аутентификации для области

Переходим к конфигурированию интерфейса tun1

Выводим интерфейс из пассивного режима

Туннельный интерфейс tun1 делаем активным, для установления соседства с

BR-RTR и обмена внутренними маршрутами

Настройка аутентификации с открытым паролем password

Выходим и записываем изменения

Настроим BR-RTR

Зайдем в конфигурационный файл модулей FRR

Ищем строчку ospfd=no и меняем на ospfd=yes

Перезапускаем FRR

Входим в эмуляцию интерфейса FRR (аналог Cisco)

Входим в режим конфигурации терминала

Входим в режим конфигурации OSPF

Задаем ID для маршрутизатора (2.2.2.2)

Объявляем локальную сеть офиса BR и сеть GRE-туннеля

Настройка аутентификации для области

Переходим к конфигурированию интерфейса tun1

Выводим интерфейс из пассивного режима

Туннельный интерфейс tun1 делаем активным, для установления соседства с

HQ-RTR и обмена внутренними маршрутами

Настройка аутентификации с открытым паролем password

Выходим и записываем изменения

После этого перезагружаем HQ-RTR и BR-RTR

Входим в эмуляцию интерфейса FRR

Проверяем соседство маршрутизаторов

Все работает, можно с HQ-SRV пингануть BR-SRV

ЕСЛИ СЕРВЕРА НЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА, ТО ПРОПИСЫВАЕМ НА HQ-RTR И BR-RTR systemctl restart frr

  - Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI:

- Настройте нужную подсеть

- В качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR

- Клиентом является машина HQ-CLI

- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора

- Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR

- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV

- DNS-суффикс – au-team.irpo

- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт. Установим DHCP-сервер на HQ-RTR

Зайдем в настройки интерфейсов DHCP

Вписываем в INTERFACESv4 значение vlan200 (это HQ-CLI)

Настроим сам DHCP

Нужно изменить эти две строчки

На

Перемещаемся к концу файла

Добавляем в конец настройку DHCP

Тут 2 пробела перед range и option

- subnet - обозначает сеть, в области которой будет работать данная группа настроек;

- range — диапазон, из которого будут браться IP-адреса;

- option domain-name-servers — через запятую перечисляем DNS-сервера.

- option domain-name — суффикс доменного имени

- option routers — шлюз по умолчанию;

- default-lease-time, max-lease-time — время и максимальное время в секундах, на которое клиент получит адрес, по его истечению будет выполнено продление срока

То есть, по сути наш DHCP будет работать в области 192.168.100.32 с маской 255.255.255.240 (/28), выдавать диапазоны адресов от 192.168.100.34 до 192.168.100.47 от нашего шлюза VLAN200 (192.168.100.33).

Перезагружаем службу DHCP

Теперь на HQ-CLI изменим файл /etc/network/interfaces

Меняем настройку со статики

На DHCP

P.S. В nmtui рекомендую удалить Wired connection 1, иначе интерфейс получит два IP-адреса

Перезапускаем службу сети

Проверяем выдачу IP-адреса

Может	выдаться	и	192.168.100.35	(это	если	забыть	удалить	из	nmtui

подключение), но ничего страшного

  - Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR:

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV

- Сервер	должен	обеспечивать	разрешение	имён	в	сетевые	адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 3

- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер(77.88.8.7, 77.88.8.3 или другие)

МОЖЕТ ВЫЛЕЗТИ ОШИБКА ПРИ СКАЧИВАНИИ dnsmasq, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ, ПИШЕМ sudo apt-get update

Заходим на HQ-SRV, скачиваем DNS-сервер

1. apt install dnsmasq -y

2. nano /etc/dnsmasq.conf

3. Конфигурируем как на скриншоте, в начале или конце файла

4. nano /etc/resolv.conf

5. В resolv записываем nameserver 127.0.0.1

6. Проверяем интернет с разрешением DNS ping ya.ru

7. Проверяем ping br-rtr.au-team.irpo и прочие хосты

Если пингуется, значит DNS преобразуется в IP и все работает

  - Настройте часовой пояс на всех устройствах (за исключением виртуального коммутатора, в случае его использования) согласно месту проведения экзамена

Проверяем часовой пояс.

Список доступных часовых поясов можно посмотреть командой.

Посмотреть список регионов и городов.

Выберем Красноярск.

Изменение даты и времени при необходимости.

Проверяем изменения.

Повторяем задание 11 на всех устройствах – ISP, HQ-RTR, BR-RTR, HQ-SRV, HQ-CLI, BR-SRV.